Montagehandleiding

Categorie Transportfietsen

Altec 2019

| Inhoudsopgave |  |
| --- | --- |
| Inleiding ............................................................................................................................................... | - 3 - |
| Voorwiel monteren............................................................................................................................. | - 4 - |
| Spatbord en voorverlichting monteren ............................................................................................. | - 5 - |
| Stuur met vaste stuurpen monteren ................................................................................................. | - 6 - |
| Stuur met verstelbare stuurpen monteren ....................................................................................... | - 7 - |
| Dubbele standaard monteren ............................................................................................................ | - 8 - |
| Zadel monteren .................................................................................................................................. | - 9 - |
| Pedalen monteren ............................................................................................................................ | -10- |
| Caliper rem afstellen ........................................................................................................................ | -11- |
| V-Brake remblok afstellen ................................................................................................................ | -12- |
| Remkabel afstellen ........................................................................................................................... | -13- |
| Naaf met 3 versnellingen afstellen .................................................................................................. | -14- |
| Voordrager monteren ....................................................................................................................... | -15- |
| Stabilisator monteren ....................................................................................................................... | -16- |
| Ketting spannen met kettingspanner .............................................................................................. | -17- |
| Bel monteren .................................................................................................................................... | -18- |
| Snelbinder vastzetten ....................................................................................................................... | -19- |
| Bandenspanning controleren ........................................................................................................... | -20- |
| Stuurslot gebruiken .......................................................................................................................... | -21- |

- 2 -

Inleiding

Welk gereedschap heb ik nodig?

Ring- en steeksleutel(s)	Schroevendraaier	Inbussleutel(s)

| 8, 10, 12, 13 en 15mm | Kruiskop | 4, 5, 6 en 8mm |
| --- | --- | --- |

Verwijder al het plastic en karton voordat u begint, doe dit per onderdeel.

Tips:

- Uiteraard streven wij ernaar om uw aankoop in goede staat te versturen. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, zijn wij u graag van dienst om het op te lossen. Daarom is het belangrijk dat u de doos minimaal 14 dagen bewaard na ontvangst.

Heeft u een stalen frame?

- Dan adviseren wij u vooraf de fiets in te sprayen met blanke lak op de chromen onderdelen. Dit verkleint de kans op oxidatievorming.

- 3 -

Voorwiel monteren

Voor het monteren van het voorwiel, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Om het voorwiel te monteren dient u eerst de voorvork stangen te draaien, totdat deze naar voren wijzen.

Stap 2:	Schroef beide asmoeren (a) los.

Stap 3:	Plaats het voorwiel nu tussen de stangen van de voorvork in de voorwielhouders (e).

Stap 4:	Vergeet niet de borgringen (d) aan beide kanten tussen de voorwielhouder en de asmoer

- te plaatsen.

Stap 5:	Schroef de asmoeren (a) nu weer op de as (b) van de naaf (c).

Uw voorwiel is gereed voor gebruik.

- 4 -

Spatbord en voorverlichting monteren

Voor het monteren van het spatbord en de voorverlichting, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Heeft u een voordrager? Begin dan bij stap 4.

Stap 2:	Draai de schroef (a) los en haal deze uit het frame.

Draai de voorlamp aan de beugel (e) vast met een schroevendraaier en een ringsleutel. (De koplamp kan per model verschillen, montage blijft hetzelfde)

|  |  | b. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d. | c. | a. |  |

Inbussleutel

Stap 3:

Plaats de beugel (e) van de voorlamp tussen de voorvork (b) en de schroef (a) in.

Schroevendraaier

Indien spatbord (c) gebogen staat, kunt u dit gemakkelijk met de hand terugbuigen tot deze rechtop staat.

Stap 4:	Wanneer u de schroef (a) in de voorvork (b) heeft geplaatst, dient u het spatbord (c) aan de andere zijde op de schroef (a) te plaatsen.

| Stap 5: Draai de moer (d) vast aan de schroef (a). Zorg ervoor dat |  |
| --- | --- |
| het spatbord (c) recht staat voordat u de moer (d) strak |  |
| aandraait. | e. beugel |

Stap 6:	Bevestig de spatbordstangen in de daarvoor diende bevestiging naast de asmoer, zie foto hieronder.

Uw spatbord en verlichting zijn nu gereed.

bevestiging spatbordstang

- 5 -

Stuur met vaste stuurpen monteren

Voor het monteren van het stuur met een vaste stuurpen, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Vet de stuurpen in voordat u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen en zorgt ervoor dat u uw stuur weer gemakkelijk in hoogte kan verstellen.

Heeft u bekabeling op het stuur? Zorg er dan voor dat de kabels aan de voorkant blijven en deze de bestuurder niet in de weg zitten.

Stap 3:	Plaats het stuur in het frame.

De markering op de stuurpen moet in het frame verdwijnen, zie de afbeelding hiernaast.

Stap 4:	Controleer of het stuur in de gewenste hoogte voor u staat.

Stap 5:	Controleer of het stuur en het voorwiel op een lijn staan.

Stap 6:	Draai de expanderbout (a) goed vast.

Stap 7:	De hellingshoek van het stuur kunt u aanpassen door de bout van de stuurklem (b) los te draaien.

| Uw stuur is nu gereed voor gebruik. | Inbussleutel 6mm |  |
| --- | --- | --- |

a. expanderbout

b. stuurklem

- 6 -

Stuur met verstelbare stuurpen monteren

Voor het monteren van het stuur met een verstelbare stuurpen, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Vet de stuurpen (d) in voor u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen en zorgt ervoor dat u uw stuur weer gemakkelijk in hoogte kan verstellen.

Heeft u bekabeling op het stuur? Zorg er dan voor dat de kabels aan de voorkant blijven en deze de bestuurder niet in de weg zitten.

Stap 3:	Plaats de stuurpen (d) in het frame.

De markering op de stuurpen moet in het frame verdwijnen.

Stap 4:	Controleer of het stuur in de juiste hoogte voor u staat.

Stap 5:	Controleer of het stuur en het voorwiel op een lijn staan.

Stap 6:	Draai de expanderbout (b) goed vast.	Afb. stuurpen markering

Stap 7:	De afstand van het stuur tot het zadel kunt u stellen door de stelbout (c) onder het stuur los te draaien.

| Stap 8: | Kantel het stuur naar de gewenste stand. |  | a. Stuurklem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stap 8: | Draai de stelbout (c) van het stuur weer |  |  |  |  |
|  |  | b. Expanderbout |  |  |  |
|  | goed vast. |  |  |  |  |

De hellingshoek van het stuur kunt u aanpassen door de volgende stappen te volgen:

Stap 10: Draai de (twee of vier) stuurklem bouten (a) los.

Stap 11: Kantel het stuur tot u de gewenste hellingshoek heeft.

- Stelbout

d. Stuurpen

Stap 12: Draai de stuurklem bouten (a) weer goed vast.

Uw stuur is nu gereed voor gebruik.

c. Stelbout

- 7 -

Dubbele standaard monteren

Voor het monteren van de dubbele standaard, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Klap de dubbele standaard (a) voorzichtig in en plaats deze aan de onderzijde van de fiets.

Tijdens de montage dienen de armen van de dubbele standaard (a) naar achteren te wijzen.

Stap 2:	Plaats de inbusbout (b) door de borgring (c).

Stap 3:	Plaats de inbusbout (b) met borgring (c) door het frame bij (1) en plaats de dubbele standaard (a) van onder op het frame.

Stap 4:	Draai de inbusbout (b) vast met een inbussleutel.

Uw dubbele standaard is gereed voor gebruik.

b. inbusbout

a. dubbele standaard

(1)	c. borgring

- 8 -

Zadel monteren

Voor het monteren van het zadel, volgt u de onderstaande stappen.:

zadelpen

De zadelstrop bevindt zich onder het zadel.

Let op!. De zadelpen kan in het frame vallen tijdens het monteren.

Stap 1:	Plaats de zadelpen in de zadelstrop.

Stap 2:	Draai beide bouten (a) van de zadelstrop vast met een ring- of steeksleutel.

| Vet de zadelpen in voordat u deze plaatst in het frame. | zadelstrop |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stap 3: Plaats de zadelpen in het frame. |  |  |  |
| De markering op de zadelpen moet in het frame verdwijnen. |  |  |  |
| Stap 4: Houd de gewenste hoogte vast. |  |  |  |
|  |  | a. bouten |  |

Stap 5:	Draai de schroef van de zadelklem goed vast met een inbussleutel, zie afb. zadelklem.

Afb. zadelklem

Stap 6:	Draai beide bouten (a) van de zadelstrop los.

Stap 7:	Zorg dat het zadel horizontaal staat.

Stap 8:	Draai beide bouten (a) van de zadelstrop weer goed vast.

Uw zadel is nu gereed voor gebruik.

- 9 -

Pedalen monteren

Voor het monteren van de pedalen, volgt u de onderstaande stappen.:

Tijdens het monteren van de pedalen dient u goed te kijken op het linker en het rechter pedaal. Wanneer het verkeerde pedaal op de verkeerde kant van de fiets wordt gemonteerd zal het schroefdraad beschadigen, waardoor het pedaal niet meer bevestigd kan worden.

Stap 1:	Vet de pedalen in voordat u deze plaatst. Dit zal de kans op oxidatievorming verkleinen.

Let goed op welke van de pedalen het linker en het rechterpedaal is, dit staat aangegeven op de pedalen zie afb. pedalen monteren.

Herhaal de volgende stappen 2x, eenmaal bij het linkerpedaal en eenmaal bij het rechterpedaal.

Stap 2:	Draai het pedaal als eerste met uw hand in. Draai het linkerpedaal linksom en het rechterpedaal rechtsom.

Als dit niet lukt, kijk dan goed of u de linker- of de rechterpedaal in uw hand heeft.

Stap 3:	Vervolgens draait u het pedaal goed vast met steeksleutel.

Uw pedalen zijn gereed voor gebruik.

Afb. pedalen monteren

-10-

Caliper rem afstellen

Voor het afstellen van de caliper remsysteem, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Wanneer de remblokken (a en b) niet goed staan, dient u de bouten (d) op de remblokken een stukje los te draaien.

Stap 2:	Verplaats de remblokken totdat deze zowel horizontaal als verticaal goed op de velg te staan.

Stap 3:	Draai beide bouten (d) goed vast.

Knijp de handrem in om te zien wat het resultaat na elke stap is.

Stap 4:	Controleer of de remblokken recht op de velg staan. Zo niet, dan dient u de stappen te

| herhalen. | moer a |
| --- | --- |
|  | bout c |
|  | moer c |

bout a

remblok a  remblok b

Stap 5:	Knijp de handrem in.

bout b

Stap 6:	Draai bout (b) los.

bout d

Stap 7:	Trek de remkabel zodat deze gespannen staat.

Laat ongeveer 0,5 cm ruimte tussen beide remblokken en de velg.

Stap 8:	Draai bout (b) weer goed vast.

Knijp de handrem in om te voelen of deze niet te strak of te los is.

Stap 9:	Wanneer u bout (c) en moer (c) rechtsom draait komt remblok (b) verder van de velg af.

De handrem zal door deze handeling losser komen te staan.

Wanneer u bout (c) en moer (c) linksom draait komt remblok (b) dichter bij de velg.

De handrem zal door deze handeling strakker komen te staan.

De handrem kunt u naar wens strakker of losser instellen, de remblokken dienen, ten alle tijden wanneer u de handrem indrukt, op de velg te staan.

Stap 10: Draai moer (c) weer goed vast.

Stap 11: De remblokken kunt u centreren door bout (a) en moer (a) tegelijk te roteren met een ring-of steeksleutel.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.

-11-

V-Brake remblok afstellen

Voor het afstellen van de v-brake remsysteem, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Wanneer de remblokken (a) niet goed staan, dient u de inbusbout (b) op de remblokken een stukje los te draaien.

Stap 2:	Verplaats de remblokken (a) totdat deze zowel horizontaal als verticaal goed op de velg (c) te staan.

Stap 3:	Draai de inbusbout (b) van de remblokken goed vast.

Stap 4:	Controleer nog even of de remblokken (a) recht staan. Zo niet, dan dient u deze stappen te herhalen.

c. velg

| b. schroef | a. remblokken |  |
| --- | --- | --- |

Met de stappen hieronder kunnen we de remblokken centreren.

Stap 5:	Draai aan de stelschroef (f) om de remblokken fijn af te kunnen stellen.

Stap 6:	Als u de schroef (b) indraait, gaat het remblok (a) van de velg (c) af. Als u de schroef uitdraait, gaat het remblok naar de velg toe. De afstand tussen de remblokken en de velg moeten aan beide kanten gelijk zijn.

Uw remmen zijn gereed voor gebruik.

-12-

Remkabel afstellen

Voor het afstellen van de velgremkabel, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Zorg dat u de borgmoer (a) van de handrem losdraait.

Draai het wiel rond om te controleren of de remmen tegen de velg komen.

Stap 2:	Knijp de handrem voor de helft in.

Stap 3:	Draai de stelbout (b) los tot de remmen het wiel blokkeren met draaien.

Stap 4:	Draai het wiel rond om te kijken of het wiel vrij draait zonder tegen de remblokken aan te komen.

Stap 5:	Als bij stap 4 het gewenste resultaat behaald is, kunt u de borgmoer en de stelbout weer vastdraaien. Is dit niet het geval, ga dan naar stap 6.

In de stappen hieronder gaan we de remkabel spannen.

Stap 6:	U dient de moer (c) los te draaien met een inbussleutel.

Stap 7:	Druk de armen van de rem (d) naar elkaar toe, zodat de remblokken tegen de velg aankomen.

Stap 8:	Span de remkabel (e) totdat de armen van de rem tegen de velg aanblijven.

Stap 9:	Draai de moer (c) weer goed vast.

Stap 10: Herhaal stap 1 tot en met stap 5.

Voor de achterrem kunt u dezelfde stappen gebruiken.

-13-

Naaf met 3 versnellingen afstellen

Voor het afstellen van de naaf met drie versnellingen, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Schakel de fiets naar de tweede versnelling.

Stap 2:	Draai de trappers vooruit tot de ketting goed op de tandwielen terecht komt.

Stap 3:	Draai de borgschroef (a) los.

Stap 4:  Speel met de stelschroef (b) tot het gele balkje tussen de twee strepen terecht komt.

Stap 5:	Schroef de borgschroef (a) weer goed vast.

Stap 6:	Draai de trappers van de fiets vooruit terwijl u de fiets schakelt naar de eerste en hierna naar de derde versnelling.

Stap 7:	Schakel de fiets nu weer naar de tweede versnelling. Het gele balkje hoort tussen de twee strepen te staan. Is dit niet het geval? Begin dan weer bij stap 3.

Uw naaf met 3 versnellingen zijn gereed voor gebruik.

b. stelschroef

a. borgschroef

Einde van naafas

De duwstang

gele balkje

-14-

Voordrager monteren

Voor het monteren van de voordrager, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Schroef de stuurpen van uw fiets los.

Stap 2:	Til het stuur omhoog

Stap 3:	Plaats de balhoofd bevestiging (f) door de stuurpen en zet de stuurpen weer vast op zijn plek.

Stap 4:	Monteer het verticale rek (a) aan de balhoofd bevestiging (f).

Heeft u geen balhoofdbevestiging (f)? Monteer dan de stuurbeugels op de verticale rek (a).

Stap 5:	Plaats nu het verticale rek (a) tussen het horizontale rek (b). Deze monteert u met vier inbusbouten, borgringen en moeren (e).

Stap 6:	Monteer met twee inbusbouten, borgringen en moeren (e) de twee staande stangen (c en

- aan het horizontale rek (b) van de voordrager. Het haakje aan van de linker staande stang (c) dient naar voren te wijzen.

Stap 7:	Tot slot monteert u de twee staande stangen (c en d) aan het voorwiel. U dient de twee asmoeren los te schroeven, zodat de as van het voorwiel door de gaten die aan het uiteinde van de twee staande stangen (c en d) zijn terechtkomen.

(Let op! Per model kan het verschillen waar u de twee staande stangen aan vast moet schroeven).

Stap 8:	Schroef de asmoeren weer op de as.

Uw voordrager is gereed voor gebruik.

a. verticale rek

e. inbusbouten en borgring

b. horizontale rek

c. staande stang (links)

f. balhoofd bevestiging            d. staande stang (rechts)

-15-

Stabilisator monteren

Voor het monteren van de stabilisator, volgt u de onderstaande stappen.:

C	E	D

F

B

A1	A2

Stap 1:	Plaats moer B op het gat onder het frame en schroef A1 in het frame.

Stap 2:	Plaats schroef A2 door schroef A1.

Stap 3:	Draai moer D vast aan schroef A2.

Stap 4:	Haak vering C aan de ene kant op schroef A2 en aan de andere kant in het daarvoor bestemde gaatje aan de voorvork.

Stap 5:	Plaats onderdeel F over vering C.

Uw stabilisator is gereed voor gebruik.

Afb. resultaat na montage

-16-

Ketting spannen met kettingspanner

Voor het spannen van de ketting met kettingspanners, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Druk de ketting op de aangegeven plaats op de foto en controleer of de ketting meer of minder dan ca. 1 cm speling heeft. Indien dit afwijkt, ga dan verder met stap 2.

Wanneer u uw ketting moet spannen, is het handig om uw fiets op de kop te plaatsen.

Stap 2:	Heeft u geen afdekkap of lakdoek, ga dan naar stap 3.

Verwijder de afdekkap (a) of lakdoek op uw kettingkast.

Stap 3:	U dient de wielmoeren (b) iets los te draaien, maar draai deze er niet uit.

Stap 4:	Draai de bevestigingsbout (c) van de reactiearm (d) los.

Te strak: Wanneer u constateert dat de ketting te strak staat, dient u

de kettingspanners (e) evenveel rechtsom te draaien en het achterwiel verder naar voren te duwen.

Te los:	Wanneer u constateert dat de ketting te los staat, dient u de kettingspanners (e) evenveel linksom te draaien en het achterwiel verder naar voren te duwen.

Stap 5:	Duw het wiel naar het midden, tussen de twee vorken.

Stap 6:	Draai aan de kettingspanners (e) om de houding van het wiel fijn af te stellen.

Stap 7:	Druk de ketting nu weer terug op de aangegeven plaats op de foto, en controleer of de ketting nu goed gespannen staat (stap 1).

Stap 8:	Als de ketting op de gewenste spanning staat,

dan dient u beide wielmoeren (b) goed vast te draaien.

Stap 9:	Plaats de afdekkap (a) of span de lakdoek weer over de ketting.

Stap 10: Schroef nu de bevestigingsbout (c) van de reactiearm (d) weer goed vast.

Uw ketting is gereed voor gebruik.

-17-

Bel monteren

Voor het monteren van de bel, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Draai het schroefje (a) onder de bel los met een schroevendraaier.

Stap 2:	Plaats de bel op de gewenste plek op het stuur. Met uw duim dient u gemakkelijk bij de lepel van de bel te kunnen.

Stap 3:	Draai het schroefje (a) weer goed vast.

Uw bel is gereed voor gebruik.

a. Schroefje

-18-

Snelbinder vastzetten

Voor het monteren van de snelbinders, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Pak een uiteinde van de snelbinder.

Stap 2:	Draai de uiteinde een kwartslag.

Stap 3:	Plaats het uiteinde in de daarvoor bestemde haakjes.

Stap 4:	Draai de uiteinde een kwartslag terug.

Stap 5:	Herhaal deze stappen voor de andere kant.

Uw snelbinder is gereed voor gebruik.

-19-

Bandenspanning controleren

Voor het controleren van de bandenspanning, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1:	Controleer eerst welk soort ventiel u heeft.

Stap 2:	Draai het dopje van het ventiel.

Heeft u een frans ventiel? Draai deze dan eerst open.

Stap 3:	Plaats een pomp met een spanningsmeter op het ventiel.

Stap 4:	Kijk of de spanning op de spanningsmeter overeenkomt met de spanning op de buitenband.

De spanning op de buitenband staat aangegeven met ‘psi’ of ‘bar’.

| 3,5 bar | 4,0 bar | 4,5 bar | 5,0 bar | 5,5 bar | 6,0 bar | 6,5 bar | 7,0 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,8 psi | 58,0 psi | 65,3 psi | 72,5 psi | 79,8 psi | 87,0 psi | 94,3 psi | 101,5 psi |

In de tabel hierboven is het u makkelijk gemaakt door de bar en psi maten aan te geven.

Stap 5:	Kijk uit tijdens het oppompen van de banden, de maten op de buitenband zijn leidend.

Pomp uw banden geleidelijk op, de buitenband dient binnen de velg te blijven. Vet desnoods het deel tussen de buitenband en de velg in.

‘min’ staat voor ‘minimaal’

‘max’ staat voor ‘maximaal’

Heeft u een frans ventiel? Draai deze dan eerst dicht.

Stap 6:	Draai het dopje op het ventiel.

Stap 7:	Draai de velgmoeren indien aanwezig goed vast.

Uw banden zijn gereed voor gebruik.

Hollands	Auto	Frans

-20-

Stuurslot gebruiken

Om het stuurslot te gebruiken, volgt u de onderstaande stappen.:

Op de stuurslot zien we dat we naar beide kanten kunnen draaien.

Stap 1:	Draai het stuurslot rechtsom om het stuur te blokkeren.

Stap 2:	Draai het stuurslot linksom om het stuur vrij te geven.

-21-