# Bestek woning ‘t Hofke
Uitvoering: Casco+

## Kavel: onderstaande punten zijn te regelen door de opdrachtgever.

- Ervan uitgaande dat de kavel vrij van ondergrondse en bovengrondse obstakels en vrij van beplanting wordt aangeleverd.

- Door de opdrachtgever aanleveren van een schone grond verklaring.

- De kavel moet toegankelijk zijn voor zwaar bouwverkeer.

- Indien er op de erfscheiding gebouwd wordt, is schriftelijke toestemming van de buren vereist.

## Algemeen:

- Het regelen en aanleggen van tijdelijke nutsvoorzieningen (stroom & water) vanaf de aansluiting bij de weg, tot aan de bouwmeterkast. Ervan uitgaande dat dit niet meer bedraagt dan 25m1.

- Het regelen en aanleggen van de definitieve nutsvoorzieningen (stroom, water en riool) vanaf de aansluiting bij de weg tot in de woning. Ervan uitgaande dat dit niet meer bedraagt dan 25m1.

- WKB-rapportages en werkzaamheden

- BENG-rapportages en werkzaamheden die daarmee verband houden, bijvoorbeeld luchtdicht maken van de woning.

- Ontwerpkosten, bouwkundig tekenwerk en constructieberekeningen.

- CAR en aansprakelijkheidsverzekeringen.

- Het afvoeren van afval.

- Overige bouwplaats voorzieningen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de bouw.

- De eindschoonmaak bestaat uit: het bezemschoon maken van de woning en het opruimen van grof bouw en sloopafval.

Grondwerk:

- Wij verzorgen het grond- en graafwerk voor de te bouwen woning. grondafvoer is hierbij niet opgenomen. De uitkomende grond wordt op depot op het kavel geplaatst en kan in een later stadium door derden verwerkt worden in de tuin.

- Onder de fundering wordt ±10 cm vul-zand aangebracht.

- Rondom de fundering wordt er aangevuld met de aanwezige grond.

- Er wordt een verhard puinplein aangebracht, dit blijft na de bouw eigendom van de opdrachtgever.

- Geen bemalingen opgenomen, ervan uitgaande dat dit niet van toepassing is. (Grondwaterpeil moet onder de 120cm onder peil zitten)

- Ervan uitgaande dat de grond schoon is en geen obstakels bevat.

- Ervan uitgaande dat er geen leidingen door het perceel lopen.

## Fundatie en de begane grondvloer:

- Strokenfundering inclusief wapening conform het constructierapport
Optie is om te kiezen voor boorpalen met balkfundering, zie optielijst.

- Het opmetselen van de fundering tot aan de onderzijde van de begane grondvloer middels BIA blokken.

- De begane grondvloer wordt uitgevoerd met een prefab plaatvloer, deze is voorzien van isolatie aan de onderzijde volgens de BENG eisen.

- De kruipruimte is +/- 50cm diep en deze wordt geventileerd middels roosters.

- Meterkastplaat met invoerleidingen.

## Uitvoering binnen- en buitenwanden begane grond:

- Binnenwanden vervaardigd van kalkzandsteen.

- Spouwisolatie volgens de BENG eisen.

- Gevelsteen KQ110 (KempíQ) metselwerk in kruisverband.

- Voegwerk platvol ruw geborsteld. (kleur nader te bepalen)

- Gevelplint en voordeuromlijsting cementpleisterwerk.

- Hardstenen onder- en bovendorpels volgens tekening.

- Houten kozijnen en deuren met Kempische profilering volgens tekening, worden 2x gegrond aangeleverd.

- Beglazing HR++ met aluminium kaders.

- Binnendeurenkozijnen hardhout wit gegrond.

## Uitvoering verdiepingsvloer en wanden:

- De eerste verdiepingsvloer is een kanaalplaatvloer.

- Binnenwanden zijn uitgevoerd in Prefab HSB: regelwerk met isolatie en aan twee zijden voorzien van gipsplaten.

## Dak:

- De dakplaten worden prefab gemaakt met een wol vulling. Deze hebben een RC waarde volgens het BENG-rapport. De onderzijde van de dakplaten is gemaakt van groene spaanplaat.

- Dakpannen: OVH Vieilli blauw.

- De nokvorsten zijn oude holle, deze worden geschroefd en gelegd op antraciet vorstband. (ondervorst)

- De schoorstenen zijn prefab volgens de tekening, en zijn in de basis niet functioneel.

- Dakramen Velux classico inclusief de aftimmeringen.

- De zinken goten hebben ronde kopschotten.

- Hemelwaterafvoeren van zink, inclusief de aansluiting op het riool.

- De aansluiting van de dakpannen op de gevel is een smeerplint in de kleur van het voegwerk.

## Afwerking wanden, plafonds:

- Alle wanden worden behangklaar afgewerkt.

- De rechte en schuine plafonds op de eerste verdieping worden afgewerkt met gipsplaten, en hiervan worden de naden dichtgesmeerd met spac spuitwerk.

- Op de plafonds van de begane grond wordt spac spuitwerk aangebracht. De naden van de kanaalplaatvloeren blijven in het zicht.

## Afwerking vloeren:

- 1 stuks kruipluik bij de voordeur.

- Op de begane grond en eerste verdieping worden cementdekvloeren van 70mm dik aangebracht.

Niet opgenomen: (Hier hebben we wel samenwerkingspartners voor)

- Schilderwerk binnen en buiten.

- Leveren en montage van keuken en overig interieurbouw werk.

- Zonwering- horren of rolluiken.

- Haard of schoorsteenkanaal.

## Onderstaande elementen kunnen naar eigen smaak en voorkeur worden samengesteld. Deze opties kunnen prijswijzigingen met zich meebrengen.

- Type gevelstenen

- Uitvoering voegwerk

- Type dakpannen

- Dakkapel(len) toevoegen

- Zijwangen van de dakkapel(len) bekleden met leien

- Dakramen toevoegen of omwisselen voor stalen dakramen

- Keuze uit verschillende soorten Kempische kozijnen

- Diverse soorten Kempische luiken

- Type voor en achterdeur en het beslag

- Voordeuromlijsting uitvoeren in stucwerk

- Hardstenen elementen zoals deuromlijsting, gevelplint en schoorsteen afdekkers

- Poeren

- Indelingswijziging t.b.v. vaste trap naar de zolder

- E&W installaties

- Elektrotechnische installaties