HANDLEIDING VOOR HET VERVANGEN VAN PEDAAL

KICKMASTER CLASSIC LINE

- Verwijder de metalen dopjes aan de zijkant van de Kickmaster (Starlocks aan de buitenzijde);

- Als deze verwijderd zijn, moet de beugel per kant verwijderd worden. (Vaak helpt het om de body iets ovaal te duwen, zodat er wat meer ruimte ontstaat);

- Monteer de nieuwe beugel (in omgekeerde volgorde);

- Breng de starlocks weer aan;

- Monteer het pedaal (gebruik hiervoor de schroeven van het oude pedaal);

Wesco International B.V.

Villa California Building ● Escudostraat 2 ● NL-2991 XV  Barendrecht-Rotterdam

T ++31 10 483 68 07 ● F ++31 10 483 52 81 ● E info@wesco-int.com ● W www.wesco-int.com

KvK 24340896 ● Bank 10.42.42.108